## ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GAZOWYCH NA GAZ ZIEMNY

- W budynkach wielorodzinnych wyposażonych w instalacje gazową na gaz ziemny stosowanie instalacji na gaz płynny z butli jest zabronione – §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm. ),

- Użytkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić lokal w ustalonym przez zarządcę nieruchomości (lub wyznaczoną niego osobę) terminie w celu wykonania obowiązkowego (corocznego) wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego przeglądu i sprawdzenia szczelności instalacji gazowej – pozytywna wynik przeglądu warunkuje dopuszczenie instalacji do użytkowania,

- Nie wolno zatykać (zaklejać) wlotów do kanałów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu, którego produktem jest trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO, czad),

- Połączenie kuchenki gazowej z instalacją na gaz ziemny winno być wykonane sztywnym lub elastycznym (atestowanym) przewodem z zaworem odcinającym,

- Należy używać kuchnie gazowe z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia do stosowania,

- Naprawy kuchni i instalacji gazowej winny być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione. Po każdej naprawie należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji z pozytywnym wynikiem (protokół z badania),

- Pomieszczenia, w których funkcjonują urządzenia gazowe, muszą posiadać sprawną wentylację,

- Opuszczając mieszkanie na dłuższy czas należny zamknąć zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia,

- Niezależnie od wyglądu zewnętrznego raz na trzy lata powinno się zmienić na nowy przewód elastyczny,

- Nie powinno pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),

- Systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji,

- Systematycznie należy dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników,

- Jeżeli dojdzie do wycieku – należy pamiętać, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) powoduje wybuch,

- Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu gdzie czuć zapach gazu,

- Nie wolno zastawiać dostępu do zaworu odcinającego i odbiorników gazu,

- Po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe,

- Należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.